Musterdesinfektionsplan Rheinland-Pfalz


	Platzhalter Organisation/RD-Bereich/Wache
	Notfallrettung             
Krankentransport
	Stand: 5.0./ 01.02.2026

	WAS
	WANN
	WOMIT
	WIE

	Maßnahmen
	Häufigkeit
	Präparat / Produkt
	Konz.
	EWZ
	Durchführung

	[image: image1.png]



	Hygienische

Händedesinfektion
	Vor/ nach diagnostischen und  therapeutischen Maßnahmen. Vor/ nach Patientenkontakt/ Bei möglicher Kontamination der Hände mit erregerhaltigem Material

Nach Benutzung von Handschuhen !
	Alkohol. Händedes-
Infektionsmittel:

Wirkungsbereich AB

[image: image31]- einreiben -
	gebr.-

fertig
	30 Sek.
	Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben, während der Einwirkungszeit von mind. 30 Sekunden die Hände ständig feucht halten und gründlich einreiben. Dabei insbesondere die Daumen, Fingerkuppen, Nagelfalz und die Fingerzwischenräume benetzen. 



	[image: image2.png]



	Händedesinfektion

bei punktueller Verunreinigung
	Bei Bedarf
	[image: image32]Alkohol. Händedes-

infektions-

mittel:


	gebr.-

fertig
	30 Sek.
	Beschmutzte Stelle mit einem mit Händedesinfektionsmittel getränkten Tuch reinigen. Anschließend hyg. Händedesinfektion  durchführen.

	[image: image3.png]



	Hygienische Händedesinfektion bei meldepflichtigen Erkrankungen
	Bei Auftreten meldepflichtiger Erkrankungen durch
Bakterien oder Pilze 
	Alkohol. Händedes-

infektionsmittel:

Wirkungsbereich AB

- einreiben -
	gebr.-

fertig
	30 Sek.
	Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben, während der Einwirkungszeit von mind. 30 Sekunden die Hände ständig feucht halten und gründlich einreiben. Dabei insbesondere die Daumen, Fingerkuppen, Nagelfalz und die Fingerzwischenräume benetzen. 

Bei bestimmten Infektionserkrankungen (s. Kap. 7 Rahmenhygieneplan) ist die hyg. Händedesinfektion ggf. (je nach Produkt) zweimal nacheinander durchzuführen.



	
	
	Bei Clostridioides: anschließende Händewaschung erforderlich
	

	
	
	Bei Auftreten meldepflichtiger Viren oder Viruserkrankungen 
	Alkohol. Händedes-

infektionsmittel:

Wirkungsbereich AB

- einreiben -
	gebr.-

fertig
	2 Min.
	

	[image: image4.png]



	Hautantiseptik
	Vor Punktionen, venösen Zugängen 

und Injektionen 
	Hautantiseptikum

..........................

- sprühen / wischen -
	gebr.-

fertig
	30 Sek.
	Hautareal satt benetzen und über die 

gesamte Einwirkzeit hinweg feucht halten.

Nur sterile Kompressen verwenden!

Hautareal satt benetzen und über die 

gesamte Einwirkzeit hinweg feucht halten.

Nur sterile Kompressen verwenden!

Hautareal mehrmals satt benetzen und über die gesamte Einwirkzeit hinweg feucht halten.

Nur sterile Kompressen verwenden!

	
	
	Vor Anlage eines/r ZVK, Thorax-drainage 
	Kombi-Präparat:
..........................
- sprühen / wischen -
	
	mind.

1 Min.
	

	
	
	Vor allen Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut.
	..........................

- sprühen / wischen -
	
	mind.

2 Min. 
	

	[image: image5.png]5))
)




	Schleimhaut- / Wundantiseptik
	Vor diagnostischen Maßnahmen im urogenitalen Bereich. 
	Schleimhautdesinfektionsmittel
- einreiben -
	gebr.-
fertig
	1 Min.
	Mit einem sterilen, gut getränkten Tupfer auftragen. Vorgang mehrfach wiederholen

Wunden evtl. ausspülen

	[image: image6.png]


[image: image7.png]



	Beatmungsgerät,    -beutel und 
Zubehör

1x Material 

     Einsetzen !
Alternativ:  

Mehrweg
	Bei jedem Einsatz
	[image: image33]
Bakterienfilter 

einsetzen
	
	Filter nach jedem Pat. wechseln, Filtereffizienz 99.9999 % / Hydrophobe Filter,

keine Elektrostaten!

	
	
	Außenhüllen nach jedem Einsatz
	Flächen-
desinfektionsmittel

- wischen -
	.... %        
	1 Std.
	Außenhüllen benetzend abwischen

	
	
	Bei starker Verunreinigung oder ohne Filtereinsatz


	Grundsätzlich 1 x Zubehör verwenden  

Mehrweg nur bei Ø Verfügbarkeit von kompatiblen 1x Systemen  

s. Kapitel 3.5.1 Hygieneplan: „Anforderungen an die Aufbereitung von Medizinprodukten“
alternativ: Aufbereitung in der AEMP eines Krankenhauses

	[image: image8.png]



	Absauggerät und Zubehör
	Bei jedem Einsatz nach Kontamination
	Flächen-

desinfektionsmittel

- wischen -

	.... %        
	1 Std.
	Geräteoberflächen desinfizierend reinigen, kontaminiertes Einmalzubehör entsorgen

	[image: image9.png]



	Blutdruck-

manschetten /

Stethoskope /
Venenstauer
	Nach jedem Einsatz am Patienten
	Flächen-desinfektionsmittel

- wischen / sprühen -

	      gebr.-

fertig 
	5 Min.


	s. Verfahrensanweisung (VA) 

Flächendesinfektion

	
[image: image10]
	Videolaryngoskope
	Nach jedem Einsatz am Patienten
	Gemäß Herstellerangaben
	..... %
	1 Std.
	Bevorzugt 1 x Spatel-Systeme verwenden,

ansonsten Aufbereitung gemäß aktueller Herstellerangaben durch autorisiertes Fachpersonal (Fachkundenachweise)

	Flächen-desinfek- tion

[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]



	Wirkungsbereich A

kleine Flächen 

übrige Flächen


	Nach Kontamination 

im Einsatz und

nach jedem Pat.
	vorgetränkte, gebrauchsfertige 

Desinfektionstücher

- wischen -


	gebr.-fertig

…. %

…. %
	Abtrocknung 

1 Std.

…. Std.
	s. Verfahrensanweisung (VA) 

Flächendesinfektion

	
	Wirkungsbereich AB
alle Flächen


	
	- wischen -
	
	
	

	[image: image15.png]



	Behördlich angeordnete Desin-fektion nach IfSG auf der Fläche
	Nur nach amtsärztlicher Anordnung.
	....................

Scheuer-Wisch-Desinfektion
	... %
	1 Std.
	Durchführung der Scheuer-Wisch-Desinfektion gemäß § 18 IfSG von Personen mit entsprechender Fachkenntnis.

[image: image34][image: image35.png]


Cave: komplette Schutzkleidung anlegen


	[image: image16.png]i




	Steckbecken/ Urinflaschen/

	Nach Benutzung
	Dekontaminations-gerät im KrHs

alternativ: 
Einwegprodukte
	88° C
	3 Min.
	Flasche oder Steckbecken in entsprechende Vorrichtung einspannen und Programm starten.

	[image: image17.png]



	Rettungswache
	Tägliche Unterhaltsreinigung aller 

Flächen 
	Desinfektion nur bei Bedarf !

....................

- wischen -
	..... %
	1 Std.
	Alle Flächen sind mit einem sauberen Tuch  bzw. Wischmopp zu wischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen

	[image: image18.png]



	[image: image36]
Sanitär-

bereiche
	Mind. 2 mal wöchentlich und bei Bedarf
	.....................
- wischen -
	.... %
	1 Std.
	Sämtliche barfußbegangene Flächen müssen desinfizierend gereinigt werden 

( Wischdesinfektion )

Cave: Für Waschbecken, Oberflächen und      

          WC unterschiedliche, farbig gekenn- 

          zeichnete, oder 1x Tücher verwenden!

	[image: image19.png]



	Küchenbereiche, 
	Mind. 2 mal wöchentlich und bei Bedarf
	Präparat für Lebensmittelbereiche zugelassen 

....................

- wischen -
	.... % 
	... Std.
	s. Verfahrensanweisung (VA) 
Flächendesinfektion

	
	Backofen, 

Mikrowelle
	Nach Gebrauch
	
	
	
	

	[image: image20.png]



	Geschirr/ 

Gebrauchte Küchengeräte
	Nach Gebrauch
	Spülmaschine
	
	
	[image: image37.png]


Unmittelbar nach Gebrauch, spätestens vor Schichtende in Geschirrspüler einräumen 

oder manuell spülen. Spüllappen 

täglich erneuern  

( 1 x oder zur Wäsche geben ) 

	[image: image21.png]



	Kühlschränke 

für Lebensmittel
	Monatlich
	...................

- wischen -
	.... % 
	... Std.
	Abtauen und Oberflächen einer desinfizierenden Reinigung unterziehen. 

	[image: image22.png]N
s





	Matratzen
	Monatlich
	vorgetränkte, gebrauchsfertige Desinfektionstücher

- wischen -
	…. %
	1 Std.
	Von außen mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchtetem Tuch abwischen. 
Cave: Alle Matratzen müssen über einen 

           flüssigkeitsdichten Bezug verfügen!

	[image: image23.png]



	Personalspinde
	Monatlich
	....................

- wischen -
	....  %
	1 Std.
	s. Verfahrensanweisung (VA)

Flächendesinfektion
Cave: Privat- und Dienstkleidung voneinander

          getrennt aufbewahren!

	[image: image24.png]i

0




	Dienstkleidung
	Täglich
	Desinfizierendes Waschverfahren in zugelassener KH- 

Wäscherei
	
	
	Dienstkleidung täglich wechseln

Sicherheitskleidung bei Bedarf

	[image: image25.png]



	Sicherheitsschuhe
	Bei Verschmutzung /

3x / Woche
	...................

- wischen -


	.... %

gebr.-fertig
	1 Std.

5min
	Von außen gründlich mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten Tuch abwischen.

Nach Ablauf der  EWZ normale Schuhpflege 

	[image: image26.png]



	Lagerräume/

Lagerschränke 

für MP
	Monatlich
	.................

- wischen -
	.... %
	1 Std.
	s. Verfahrensanweisung (VA)

Flächendesinfektion

	[image: image27.png]



	Arzneimittelkühlschränke
	Monatlich
	..................

- wischen -
	.... %
	1 Std.
	s. Verfahrensanweisung (VA) 

                    Flächendesinfektion 

Temperaturkontrolle + Dokumentation täglich 

	[image: image28.png]



	Entsorgung 

von medizinischen Abfällen
	Täglich
	Zugelassene 

Behälter
	
	
	Medizinische Abfälle gemäß Vorschriften sammeln und mögl. über Klinik entsorgen

Siehe Kapitel 11 Hygieneplan 

	[image: image29.png]



	Abfallentsorgung 

Hausmüll der RW
	Täglich 

am Schichtende
	Vorgesehene 

Behälter
	
	
	Abfallbehältnisse im Wachenbereich am Schichtende mind. täglich in gewerbliche Abfalltonnen entleeren

	[image: image30.png]



	Reinigungs-utensilien
	Nach Gebrauch
	....................

- wischen -

	....  %
	1 Std.
	Nach Gebrauch reinigen/ desinfizieren, 

offene Lösung zur Flächendesinfektion tägl. erneuern /  Cleaning-Wipes Systeme gem. Herstellerangaben des Desinfektionsmittels


�





�





�





�





�











�








PAGE  
1
Die TRBA 250 und die einschlägigen RKI - Richtlinien müssen berücksichtigt werden.

[image: image38.png]kel




[image: image39.emf]
[image: image31]        
[image: image32]       
[image: image33]                         
[image: image34]        [image: image35.png]   
[image: image36]      [image: image37.png]

[image: image40.png]


[image: image41.png]


[image: image42.png]


[image: image43.png]el



[image: image44.png]¥ TRIER
BERUFSFEUERWEHR



[image: image45.png]


[image: image46.jpg]Malteser

- weil Nahe zahlt.



[image: image47.png]Deutsches
Rotes
Kreuz



[image: image48.png]SASE

Arbeiter-Samariter-Bund
KV Nurnberg-Fiirth e.V.



[image: image49.png]® o Arbeitsgruppe

ALRD

Arziliche Leiter Rettungsdienst
in Rheinland-Pfalz




[image: image50.jpg]Rhemlandpfalz

LANDESUNTERSUCHUNGSAMT

)




